NetPractice — Teoría de Redes

Guía de estudio para el proyecto de 42

serromer

Contenido

1.	Que es una direccion IPv4	3

2.	La mascara de subred	4

3.	Notacion CIDR	5

4.	Dirección de red, broadcast y hosts validos	6

5.	El default gateway (puerta de enlace)	8

6.	Tabla de rutas y ruta por defecto	9

7.	Routers y switches	10

Switch	10

Router	10

8.	El modelo OSI	11

9.	Reglas de oro para NetPractice	12

10.	Niveles	13

Nivel 1 — Comunicacion directa entre dispositivos	13

Par A y B — Mascara /24 (255.255.255.0)	13

Par C y D — Mascara /16 (255.255.0.0)	13

Nivel 6 — Conectar un cliente a Internet	14

Nivel 7 — Redes separadas y el concepto de overlapping	15

# Que es una direccion IPv4

Una direccion IPv4 es un numero de 32 bits que identifica de forma unica a un dispositivo dentro de una red. Se escribe como cuatro grupos de numeros separados por puntos, donde cada grupo se llama octeto y puede ir del 0 al 255.

Ejemplo

192.168.1.45

Cada uno de los cuatro numeros ocupa 8 bits. En binario:

192  =  11000000

168  =  10101000

1    =  00000001

45   =  00101101

Total: 4 x 8 = 32 bits por direccion IPv4.

Por que del 0 al 255?

Con 8 bits puedes representar 2^8 = 256 combinaciones distintas, que van del 0 (00000000) al 255 (11111111). Por eso cada octeto nunca puede superar el valor 255.

| Octeto | Decimal | Binario |
| --- | --- | --- |
| Primero | 192 | 11000000 |
| Segundo | 168 | 10101000 |
| Tercero | 1 | 00000001 |
| Cuarto | 45 | 00101101 |

# La mascara de subred

La mascara de subred es otro numero de 32 bits que se usa junto a la IP para dividirla en dos partes:

- Parte de red: identifica la red a la que pertenece el dispositivo.

- Parte de host: identifica el dispositivo concreto dentro de esa red.

La regla es sencilla: donde la mascara tiene bits a 1, esa parte de la IP es de red. Donde tiene bits a 0, es de host.

Ejemplo

IP:      192.168.1.45

Mascara: 255.255.255.0

En binario:

IP:      11000000.10101000.00000001.00101101

Mascara: 11111111.11111111.11111111.00000000

- Los tres primeros octetos (192.168.1) son de red porque la mascara tiene 255 (todos los bits a 1).

- El ultimo octeto (45) es de host porque la mascara tiene 0 (todos los bits a 0).

| Octeto | IP | Mascara | Parte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192 | 255 | Red |
| 2 | 168 | 255 | Red |
| 3 | 1 | 255 | Red |
| 4 | 45 | 0 | Host |

# Notacion CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) es una forma compacta de escribir la mascara de subred. En lugar de escribir 255.255.255.0 se escribe /24, que indica el numero de bits a 1 de la mascara.

Como se calcula

255 en binario es 11111111, que tiene 8 bits a 1. Si la mascara es 255.255.255.0:

255.255.255.0  =  11111111.11111111.11111111.00000000

Bits a 1: 8 + 8 + 8 + 0 = 24  ->  /24

| Mascara | Binario (simplificado) | CIDR | Hosts validos |
| --- | --- | --- | --- |
| 255.0.0.0 | 11111111.00000000... | /8 | 16.777.214 |
| 255.255.0.0 | 11111111.11111111... | /16 | 65.534 |
| 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 | 254 |
| 255.255.255.128 | 11111111...10000000 | /25 | 126 |
| 255.255.255.192 | 11111111...11000000 | /26 | 62 |
| 255.255.255.240 | 11111111...11110000 | /28 | 14 |

# Dirección de red, broadcast y hosts validos

Dentro de cualquier subred hay tres tipos de direcciones especiales que debes conocer:

- Direccion de red: la primera direccion del rango. Identifica la red en si misma. No se puede asignar a un dispositivo.

- Direccion de broadcast: la ultima direccion del rango. Se usa para enviar un paquete a todos los dispositivos de la red a la vez. No se puede asignar a un dispositivo.

- Hosts validos: todas las direcciones entre la de red y la de broadcast. Estas si se pueden asignar.

Ejemplo con /24

Red:       192.168.1.0   (primer host - 1 = direccion de red)

Hosts:     192.168.1.1  a  192.168.1.254

Broadcast: 192.168.1.255  (todos los bits de host a 1)

Formula para calcular hosts validos: 2^(bits de host) - 2

Para /24: bits de host = 32 - 24 = 8. Hosts = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254.

Ejemplo con /28

Si la mascara es /28, los bits de host son 32 - 28 = 4.

Hosts validos = 2^4 - 2 = 16 - 2 = 14

Con la red 192.168.1.0/28:

Red:       192.168.1.0

Hosts:     192.168.1.1  a  192.168.1.14

Broadcast: 192.168.1.15

| CIDR | Bits de host | Total IPs | Hosts validos | Ejemplo broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /24 | 8 | 256 | 254 | x.x.x.255 |
| /25 | 7 | 128 | 126 | x.x.x.127 / x.x.x.255 |
| /26 | 6 | 64 | 62 | x.x.x.63 |
| /28 | 4 | 16 | 14 | x.x.x.15 |
| /30 | 2 | 4 | 2 | x.x.x.3 |

# El default gateway (puerta de enlace)

El default gateway es la IP del router al que un dispositivo envia los paquetes cuando el destino esta fuera de su propia red.

Analogia: imagina que vives en un edificio. Si quieres hablar con alguien del mismo edificio, vas directamente. Pero si quieres enviar una carta a otro edificio, la dejas en la porteria. El default gateway es esa porteria.

Regla clave

El default gateway SIEMPRE debe estar en la misma subred que el dispositivo que lo usa. Si no, el dispositivo no puede ni llegar a el.

Ejemplo

Host A:   IP 192.168.1.10 / Mascara 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.1

Host B:   IP 192.168.1.20 / Mascara 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.1

Router:   Interface 192.168.1.1  (misma red que los hosts)

Host A quiere hablar con Host B: van por la misma red, comunicacion directa.

Host A quiere hablar con 8.8.8.8 (fuera): manda el paquete al gateway 192.168.1.1, que lo reenvía.

# Tabla de rutas y ruta por defecto

Cada dispositivo (host o router) tiene una tabla de rutas. Es una lista de reglas que dice: si el destino es esta red, envía el paquete por aquí.

Ruta por defecto: 0.0.0.0/0

La ruta 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto. Significa: si el destino no coincide con ninguna otra ruta de la tabla, envíalo a esta dirección. Es el equivalente a decir cualquier destino desconocido va por aquí.

Ejemplo de tabla de rutas de un host

| Destino | Mascara | Gateway | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | /24 | — | Mi propia red, comunicación directa |
| 0.0.0.0 | /0 | 192.168.1.1 | Cualquier otro destino, via gateway |

Tabla de rutas de un router

Un router puede tener varias interfaces conectadas a distintas redes. Su tabla de rutas le dice por cual interfaz reenviar cada paquete.

Red 192.168.1.0/24  ->  Interface eth0

Red 10.0.0.0/24     ->  Interface eth1

0.0.0.0/0           ->  Gateway 203.0.113.1  (hacia internet)

# Routers y switches

## Switch

Un switch conecta dispositivos dentro de la misma red (mismo segmento). Trabaja en la capa 2 del modelo OSI (capa de enlace). No entiende de IPs, trabaja con direcciones MAC. Todos los dispositivos conectados a un switch estan en la misma red.

## Router

Un router conecta redes distintas entre si. Trabaja en la capa 3 del modelo OSI (capa de red). Entiende de IPs y decide por donde reenviar cada paquete segun su tabla de rutas. Cada interfaz del router puede pertenecer a una red diferente.

|  | Switch | Router |
| --- | --- | --- |
| Capa OSI | Capa 2 (enlace) | Capa 3 (red) |
| Trabaja con | Direcciones MAC | Direcciones IP |
| Conecta | Dispositivos de la misma red | Redes distintas entre si |
| Tiene tabla de | MAC addresses | Rutas IP |

# El modelo OSI

El modelo OSI divide la comunicación en red en 7 capas. Cada capa tiene una funcion especifica. Para NetPractice las más relevantes son la capa 2 y la capa 3.

| Capa | Nombre | Funcion | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaz con el usuario | HTTP, DNS, FTP |
| 6 | Presentacion | Formato y cifrado | SSL, TLS |
| 5 | Sesion | Gestion de sesiones | NetBIOS |
| 4 | Transporte | Entrega de extremo a extremo | TCP, UDP |
| 3 | Red | Enrutamiento de paquetes | IP, ICMP, routers |
| 2 | Enlace de datos | Transferencia en el mismo segmento | Ethernet, MAC, switches |
| 1 | Fisica | Transmision de bits | Cables, wifi, fibra |

# Reglas de oro para NetPractice

Estas son las reglas que debes recordar siempre al resolver los niveles:

- Dos dispositivos que quieran comunicarse directamente deben estar en la misma subred (misma red + misma mascara).

- El default gateway de un host debe estar en la misma subred que ese host.

- Cada interfaz de un router es una red diferente.

- La direccion de red (primera) y la de broadcast (ultima) no se pueden asignar a ningun dispositivo.

- La ruta 0.0.0.0/0 significa cualquier destino no especificado en la tabla de rutas.

- Para verificar si dos IPs estan en la misma red: aplica la mascara a ambas con AND binario. Si el resultado es igual, son de la misma red.

Como saber si dos IPs estan en la misma red

Ejemplo: IP1 = 192.168.1.10, IP2 = 192.168.1.50, Mascara = /24

192.168.1.10  AND  255.255.255.0  =  192.168.1.0

192.168.1.50  AND  255.255.255.0  =  192.168.1.0

Mismo resultado: misma red. Se pueden comunicar directamente.

Ejemplo 2: IP1 = 192.168.1.10, IP2 = 192.168.2.50, Mascara = /24

192.168.1.10  AND  255.255.255.0  =  192.168.1.0

192.168.2.50  AND  255.255.255.0  =  192.168.2.0

Distinto resultado: redes diferentes. Necesitan un router para comunicarse.

# Niveles

## Nivel 1 — Comunicacion directa entre dispositivos

El primer nivel es el más sencillo: dos pares de dispositivos que necesitan comunicarse directamente, sin routers de por medio. Para que dos dispositivos puedan hablar directamente tienen que estar en la misma red, lo que significa que su IP y su mascara deben coincidir en la parte de red.

### Par A y B — Mascara /24 (255.255.255.0)

La máscara /24 significa que los primeros 3 octetos identifican la red. El cliente B tiene la IP 104.94.23.x, por lo que la red es 104.94.23.0/24. Para que A pueda comunicarse con B, A debe tener una IP dentro de esa misma red. El rango valido es del 104.94.23.1 al 104.94.23.254, evitando el .0 (direccion de red) y el .255 (broadcast).

### Par C y D — Mascara /16 (255.255.0.0)

La máscara /16 significa que solo los primeros 2 octetos identifican la red. El cliente C tiene la IP 211.191.x.x, por lo que la red es 211.191.0.0/16.

El rango valido para D es del 211.191.0.1 al 211.191.255.254, evitando el 211.191.0.0 (red) y el 211.191.255.255 (broadcast).

La regla que aplica siempre: aplica la máscara a las dos IPs y si el resultado es el mismo, estan en la misma red y pueden comunicarse directamente.

## Nivel 6 — Conectar un cliente a Internet

Este nivel introduce el concepto de Internet dentro de NetPractice. El "Internet" aqui es simplemente un router especial con muchas interfaces. El objetivo es que el cliente A pueda comunicarse con Internet y viceversa.

Paso 1 — Configurar IPs y mascaras

El cliente A y la interfaz R1 del router están en la misma red local conectados a través de un switch. Por tanto, ambos deben usar la misma mascara: /25 (255.255.255.128).

Con una máscara /25 los bits de host son 32 - 25 = 7, lo que da 2^7 - 2 = 126 hosts válidos. La red en este caso es 45.149.96.128/25, por lo que el rango valido de IPs va del 45.149.96.129 al 45.149.96.254.

La interfaz R1 debe tener una IP dentro de ese rango. En este caso se usa 45.149.96.254, que es la última IP valida antes del broadcast, convención habitual para interfaces de router.

Paso 2 — Tabla de rutas del cliente A

El cliente A necesita saber cómo llegar a Internet. Su tabla de rutas debe tener:

- Destino: 0.0.0.0/0 (ruta por defecto, cualquier destino desconocido)

- Siguiente salto: 45.149.96.254 (la IP de R1, el router que tiene salida hacia Internet)

Alternativamente se puede poner como destino la IP especifica 8.8.8.8/16, pero usar la ruta por defecto es más limpio y funciona igual.

Paso 3 — Tabla de rutas de Internet

Internet también necesita saber cómo llegar de vuelta al cliente A. Su tabla de rutas debe tener:

- Destino: 45.149.96.227/25 o 0.0.0.0/0 (la red donde está el cliente A)

- Siguiente salto: la interfaz R2 del router (el punto de entrada desde Internet hacia la red local).

Paso 4 — Tabla de rutas del router R

La tabla de rutas del router tiene un siguiente salto que no coincide con ninguna interfaz del esquema. En ese caso se puede poner el destino como 0.0.0.0/0 sin que afecte al resto de conexiones.

Concepto clave de este nivel

La comunicación en red es siempre bidireccional. No basta con que A sepa llegar a Internet, Internet también necesita saber cómo volver a A. Si falta cualquiera de las dos rutas, la conexión no funciona.

## Nivel 7 — Redes separadas y el concepto de overlapping

Este nivel introduce un concepto fundamental: cuando tienes varias redes conectadas a traves de routers, cada red debe tener su propio rango de IPs sin solaparse con las demas. Si dos redes comparten IPs, el router no sabra a cuál de ellas enviar el paquete y la comunicacion fallara.

Identificar las redes del esquema

Al analizar el diagrama se distinguen tres redes separadas:

- Red 1: entre la interfaz A1 (cliente A) e interfaz R11 (router R1)

- Red 2: entre la interfaz R12 (router R1) e interfaz R21 (router R2)

- Red 3: entre la interfaz R22 (router R2) e interfaz C1 (cliente C)

Cada una de estas redes es independiente y debe tener su propio rango de IPs. Un mismo router no puede tener dos interfaces con IPs del mismo rango porque no sabria distinguir a que red pertenece cada paquete.

Elegir la mascara

Como las IPs de las interfaces de R1 ya estan fijadas, hay que elegir mascaras que permitan dividir el espacio de direcciones en subredes pequeñas sin que se solapen. Una buena opcion es /28, que da 16 IPs por subred (14 hosts validos), mas que suficiente para este escenario.

No es obligatorio usar la misma mascara en todas las redes. Cada red puede tener la suya propia siempre que no haya solapamiento.

Asignar IPs a cada red con /28

Con mascara /28 cada subred ocupa un bloque de 16 IPs. Hay que elegir bloques que no se pisen entre si:

- Red 1: bloque 119.198.14.0 — 119.198.14.15

  - Direccion de red: 119.198.14.0 (reservada)

  - Broadcast: 119.198.14.15 (reservada)

  - R11 ya tiene asignada 119.198.14.1, el cliente A puede usar cualquier IP del .2 al .14

- Red 2: bloque 119.198.14.240 — 119.198.14.255

  - Direccion de red: 119.198.14.240 (reservada)

  - Broadcast: 119.198.14.255 (reservada)

  - R12 ya tiene asignada 119.198.14.254, R21 puede usar cualquier IP del .241 al .253

- Red 3: bloque 119.198.14.128 — 119.198.14.143

  - Direccion de red: 119.198.14.128 (reservada)

  - Broadcast: 119.198.14.143 (reservada)

  - R22 y C1 pueden usar cualquier IP del .129 al .142

Configurar las tablas de rutas

Una vez asignadas las IPs hay que asegurarse de que los paquetes pueden viajar en ambas direcciones:

- Cliente A necesita una ruta hacia C1. Su siguiente salto es R11 (la interfaz del router en su misma red).

- Cliente C necesita una ruta hacia A1. Su siguiente salto es R22 (la interfaz del router en su misma red).

- Router R1 necesita saber cómo llegar a la red 3. Su siguiente salto es R21 (la interfaz de R2 en la red intermedia).

- Router R2 necesita saber cómo llegar a la red 1. Su siguiente salto es R12 (la interfaz de R1 en la red intermedia).

Concepto clave de este nivel

Cada router conecta redes distintas y cada una de sus interfaces pertenece a una red diferente. Nunca pueden solaparse los rangos de IPs entre interfaces del mismo router, de lo contrario el router no puede enrutar correctamente.